양식

2456/1378

2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 8.

| 프로젝트명 | # 한이음 드림업 사이트에 개설된 프로젝트명과 동일하게 기재 - 수행계획 변경시, 승인 확인 이후 작성 |
| --- | --- |

요 약 본 # 필히 1장으로 작성, 글꼴 맑은고딕, 사이즈 10, 글자색 검정, 줄간격 160, 판넬/책자 등 활용 예정

| 프로젝트 정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 스마트 배터리 실측 데이터 활용 AI 이상 탐지·진단 알고리즘 및 시스템 구축 |  |  |  |
| 주제 영역 | ■ 생활 | ■ 업무 | ■ 공공/교통 | □ 금융/핀테크 |
|  | □ 의료 | □ 교육 | □ 유통/쇼핑 | □ 엔터테인먼트 |
| 기술 분야 | □ 소프트웨어 | ■ 인공지능 | □ 스마트 디바이스 | □ 방송, 콘텐츠 |
|  | □ 디지털융합 | □ 차세대통신 | □ 사이버보안 | ■ 멀티모달 LLM |
| 성과 목표 | ■ 논문게재 및 포스터 발표 ■ 앱등록 ■ 프로그램등록 ■ 특허 ■ 기술이전 ■ 실용화 □ 공모전(공모전명 ) □ 기타( ) |  |  |  |
| 프로젝트 소개 | 본 프로젝트는 리튬이온 배터리(셀·보조배터리)의 다중 센서 실측 시계열 데이터 (전압,전류,온도,가스,압력,음향 등)를 실시간 수집·분석하여 이상 징후를 조기에 탐지하는 예측형 배터리 안전 관리 시스템 구축을 목표로 한다. |  |  |  |
| 개발 배경 및 필요성 | 항공기 기내 보조배터리 발화와 전기차 화재 등 리튬이온 배터리 안전 사고가 사회적 이슈로 부각되고 있으나, 기존 보호회로(PCM)는 임계치 초과 시 차단하는 사후 대응 방식이라 화재 전조 증상을 사전에 인지하기 어렵다. 이에 미세한 이상 변화를 조기에 포착하는 예측형 안전 관리 기술이 요구된다. |  |  |  |
| 프로젝트 특·장점 | 기존 임계치 기반 사후 차단 방식에서 벗어나 정상 패턴 학습형 AI로 열폭주 전조를 발생 이전에 예측·탐지하며, 보호회로(PCM)와 정밀 계측을 통합한 예측형 BMS 스마트 배터리팩을 직접 설계해 하드웨어 물리 차단과 소프트웨어 AI 감지를 결합한 이중 안전 구조를 구현한다. |  |  |  |
| 주요 기능 | 1셀 Li-ion 기반에서 BMS를 포함한 안정적인 충·방전 회로를 갖춘 스마트배터리팩을 설계하고, Fuel Gauge로 SOC·전압 등 내부 상태를 실시간 수집한다. 수집한 데이터를 바탕으로AutoEncoder기반 AI로 임계치 방식보다 정밀하게 이상 징후를 조기 탐지하며, Raspberry Pi와 웹 대시보드로 배터리 상태·이상 점수·경고를 실시간 시각화한다. |  |  |  |
| 기대효과 및 활용 분야 | 임계치 기반 사후 대응을 넘어 열폭주·내부 단락 등 위험 징후를 사전에 탐지·예방해 기기 보호 성능을 높인다. 드론·전동 킥보드 등 소형 디바이스에 즉시 적용 가능하며, 향후 전기차(EV)등 대형배터리 시스템의 예지 보전 솔루션으로 확장할 수 있다. |  |  |  |

I. 프로젝트 개요 # 프로젝트개요는 2장 이내로 작성

※ 평가항목 : 기획력 (필요성, 차별성)

1. 프로젝트 소개

1)

-

# 기획의도, 프로젝트 내용, 정의 등 그림을 포함하여 개조식으로 작성 (항목별 핵심내용만 작성)

2. 개발 배경 및 필요성

1)

-

# 프로젝트 제작 동기 및 목적 작성

3. 프로젝트 특·장점

1)

-

# 프로젝트의 주요 기능을 중심으로 기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성을 작성 - 기존 프로젝트를 업그레이드한 경우 기존 프로젝트와 비교하여 차이점 및 차별성을 작성 - 유사 프로젝트가 있는 경우 그 내용 및 유사 프로젝트와 비교하여 본 프로젝트의 특이점 및 차별성 작성 - 신규 창작 프로젝트인 경우 독창성을 충분히 설명하여 작성

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

- 프로젝트 구성도

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

| 구분 | 기능 | 설명 | 현재진척도(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W | 스트리밍 파이프라인 및 DB 적재 | 라즈베리파이 Produce가 Raw 데이터를 직렬화해 Apache Kafka(AWSEC2)로 발행하고, Consumer가 역직렬화 후 PostgreSQL·TimescaleDB에 시계열로 건별 적재 | 80% (완성 예정: 7/31) |
|  | 열폭주 이상 탐지 AI | LSTM-AutoEncoder(현재 상태 진단)와 Informer(미래 예측)를 융합한 Hybrid AI로, ΔV/Δt·ΔT/Δt 등 특징을 30 time-steps 윈도우로 학습하고 재구성·예측 오차 기반 이상점수(0.0~1.0)를 정상·주의·경고·위험 4단계로 등급 판정 | 50% (완성 예정: 9/30) |
|  | 실시간 상태 진단 대시보드 | React·Spring Boot 기반 웹 대시보드에서 전압·전류·온도·SOC 게이지, 이상점수 신호등, 추세 차트, 이벤트 이력을 REST·WebSocket으로 실시간 시각화 | 50% (완성 예정: 9/30) |
|  | SNS 알림 및 원격 제어 | 경고·위험 발생 시 카카오톡 알림을 발송하고, 웹에서 릴레이 Kill-Switch 차단·복구를 원격으로 제어 | 20% (완성 예정: 9/30) |
| H/W | 지능형 스마트 배터리팩 | 1S Li-ion 배터리팩에 BMS 보호회로와 TP4056충전모듈, 5V Boost Converter를 결합해 안정적인 충·방전 회로 및 하드웨어 안전성 확보 | 80% (완성 예정: 7/31) |
|  | 다중 센서 계측 | INA226(전압·전류·전력)·BQ27441(SOC)·DS18B20(접촉온도)·MLX90614(IR표면 온도) I2C·1-Wire로 연동하고, 가스(MQ-2)·압력(FSR-402)·음향 센서는 ADS1115 ADC를 거쳐 정밀 실측 데이터 동기화 | 80% (완성 예정: 7/31) |
| # 진척도는 신청일 기준 현재 시점의 진척도(%)를 작성하고 S/W는 개발진행 정도, H/W는 제작진행 정도를 기재하며, H/W 또는 S/W를 구매한 경우 “구매H/W”, “구매S/W”,라고 표시 (필요 시 줄 추가) # 현재 진척도(%)가 100이 아닌 경우 ‘설명’란에 완성 가능시점(월/일)을 작성 |  |  |  |

2) S/W 주요 기능

| 기능 | 설명 | 프로젝트실물사진 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 프로젝트 실물사진을 반드시 첨부하여 프로젝트 완성도를 확인할 수 있도록 작성, 필요 시 줄 추가 |  |  |  |  |

-

# 표는 필수로 작성하고, 부연 및 추가설명 사항이 있는 경우 작성

3) H/W 주요 기능

| 기능/부품 | 설명 | 프로젝트 실물사진 |
| --- | --- | --- |

# 사진으로 진척도를 확인 할 수 있도록 작성, H/W가 없는 경우 작성 안함(표는 유지) # 프로젝트 실물사진을 반드시 첨부하여 실제 프로젝트 완성도 확인할 수 있도록 작성, 필요 시 줄 추가

-

# 표는 필수로 작성하고, 부연 및 추가설명 사항이 있는 경우 작성

3. 주요 적용 기술

-

# S/W, H/W 기능 구현을 위한 시나리오, 적용 알고리즘 및 주요 적용 기술 등을 상세히 작성 (이론적인 부분 포함)

4. 프로젝트 개발 환경

| 구분 |  | 상세내용 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W 개발환경 | OS |  |  |
|  | 개발환경(IDE) |  |  |
|  | 개발도구 |  |  |
|  | 개발언어 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| H/W 구성장비 | 디바이스 |  |  |
|  | 센서 |  |  |
|  | 통신 |  |  |
|  | 언어 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| 프로젝트 관리환경 | 형상관리 |  |  |
|  | 의사소통관리 |  |  |
|  | 기타사항 |  |  |
| # 상세내용에 사용 툴 등 자세히 기재, 필요 시 항목 수정 또는 추가(협업도구 등) |  |  |

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력

-

# 차별화된 성능, 신뢰성, 사용성, 보안, 알고리즘의 창작성, 데이터와 프로그램의 가치, 프로젝트를 통한 가치창출 등을 상세히 작성(이론적인 부분 포함)

III. 프로젝트 수행 내용

※ 평가항목 : 수행능력 (문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성)

- 프로젝트 수행일정

| 프로젝트 기간(한이음 드림업 사이트 기준) |  | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 추진내용 | 프로젝트 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 종료 (성과등록) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 기획부터 결과물 도출까지의 수행절차, 일정 및 현황 기재 # 프로젝트 기간은 노란색 셀 색상으로 표시, 필요 시 줄 추가

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

-PCB 회로 설계·데이터 파이프라인·AI 모델·웹 대시보드라는 성격이 크게 다른 네 영역을 4인이 각각 분담하는 구조이다 보니, 담당자마다 데이터 형식과 인터페이스에 대한 가정이 달라 개별 산출물은 정상 동작해도 이를 하나로 연결하는 통합 시점에 규격 불일치로 인한 병목이 반복적으로 발생했다. 특히 앞단에서 생성한 데이터를 뒷단이 그대로 소비하는 파이프라인 구조 특성상, 필드 이름이나 자료형 하나만 어긋나도 후속 팀 전체의 작업이 멈추는 문제로 이어졌다. 이를 해결하기 위해 수집부터 저장·분석·시각화까지 공통으로 오가는 데이터 스키마를 팀 간 계약(contract)으로 명확히 고정하여, 각 팀이 이 규격만 지키면 서로의 내부 구현을 몰라도 독립적으로 개발할 수 있는 표준 인터페이스를 마련했다.

-회로 실물 제작이 지연되면서 후속 파이프라인·AI·웹 담당자가 실측 데이터를 확보하지 못해 각 담당 영역의 개발 착수 시점이 서로 발이 묶이는 일정 종속성 문제가 발생했다. PCB 회로 설계·데이터 수집·AI 모델·웹 대시보드가 순차적으로 연결되는 구조 특성상 특정 파트의 지연이 곧바로 전체 팀의 유휴로 이어질 수밖에 없었다. 이를 해결하기 위해 회로도 설계를 우선 확정해 하드웨어 규격을 조기에 고정하고, 실물 제작 이전 단계에서는 실제 센서와 동일한 포맷의 가상 배터리 데이터를 활용해 파이프라인·AI 모델·대시보드 작업을 병렬로 착수할 수 있도록 개발 순서를 재조정했다. 그 결과 하드웨어 진행 상황과 무관하게 소프트웨어 전반이 동시에 진척되어, 특정 담당자의 지연이 전체 일정으로 전파되지 않도록 관리할 수 있었다.

2) 프로젝트 개발 측면

-완제품 형태로 케이스에 밀봉된 보조배터리(모드 3)는 내부 셀에 압력·음향 센서를 직접 부착할 수 없고 셀 표면 온도조차 직접 계측하기 어려워, 물리적 전조 신호를 셀 1·2 환경과 동일한 방식으로 수집할 수 없다는 근본적인 제약이 있었다. 이는 열폭주 조기 탐지에 필요한 핵심 입력 신호가 특정 측정 모드에서 결측된다는 것을 의미해, 모드 3에서도 유효한 탐지 성능을 확보하는 것이 개발상 중요한 과제였다. 이를 해결하기 위해 열폭주로 이어지는 선행 신호들을 팀이 보유한 센서와 매핑하여, 물리 부착이 필요한 압력·음향 대신 케이스 외부에서도 감지 가능한 가스(off-gas) 농도와 비접촉 IR 표면 온도를 중심으로 한 감지 체계를 재구성하고, 칼만 필터를 적용해 표면·주변 온도로부터 직접 측정이 불가능한 내부 셀 온도를 추정하는 방식으로 대체했다. 나아가 신뢰도 높은 정답 데이터를 확보할 수 있는 모드 1·2 환경에서 먼저 기준 성능을 정립한 뒤, 동일한 회로 환경에서 입력 데이터를 모드 3 형태로 가공해 비교·검증하고 최종적으로 실제 외부 부하 회로망과 결합하는 단계적 실험 설계(Step 1~3)를 통해, 모드 3에서도 이상 상태 분류의 신뢰성과 데이터 유효성을 입증할 수 있도록 했다.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 같이 작성!

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

※ 평가항목 : 기획력 (활용가능성)

- 프로젝트의 기대효과

- 단순 임계치 차단에 머무는 기존 보호회로와 달리 정상 패턴 학습형 AI로 열폭주 전조를 사전에 예측하고, 소프트웨어 탐지와 릴레이 물리 차단을 결합한 이중 안전 구조를 갖춰 신뢰성 측면에서 차별화된다.

- 상용 BMS나 클라우드형 배터리 진단 솔루션이 대형 팩·고가 장비 위주로 구성돼 접근 장벽이 높은 데 비해, 본 시스템은 라즈베리파이와 저가 센서(INA226·bq27441·DS18B20 등) 기반의 오픈 하드웨어 구조로 구축 비용을 크게 낮춰 가격 경쟁력을 확보한다

- DB, 웹 대시보드를 결합한 확장형 아키텍처로 설계돼 센서·배터리 대상을 유연하게 추가할 수 있어, 연구·교육용 실험 플랫폼부터 현장 관제까지 폭넓게 대응하는 범용성을 확보한다.

- 특허 출원·논문 게재·프로그램 등록 등 원천 기술의 권리화가 가능한 영역으로, 향후 기술 이전 및 상용화를 통해 국내 배터리 안전 관리 시장에서 독자적 경쟁력을 확보할 수 있다..

2. 프로젝트의 활용분야

- 형 모빌리티·스마트 디바이스 현장에서는 기내 반입 보조배터리·드론·전동 킥보드 등의 발화 위험을 실시간 감시해 사고를 사전에 차단하고 기기 수명을 예측함으로써, 운영자의 유지보수 부담과 교체 비용을 실질적으로 절감한다.

- 전기차(EV)·에너지저장장치(ESS) 관제 분야에서는 1셀 단위에서 검증한 AI 이상 탐지 기술을 다중 셀로 스케일업해 대형 시스템의 화재를 미연에 방지하는 예지 보전 솔루션으로 확장, 대규모 화재로 인한 인명·재산 피해를 예방한다.

- 배터리 제조·품질 관리 현장에서는 생산·출하 단계의 이상 패턴 분석으로 초기 불량과 열화 가능성을 조기에 걸러내, 불량 유출 감소와 품질 검사 자동화라는 실질적 효과를 제공한다.