양식

2026년 한이음 드림업 개 발 보 고 서

2026. 8.

| 프로젝트명 | 스마트 배터리 실측 데이터 활용 AI 이상 탐지·진단 알고리즘 및 시스템 구축 |
| --- | --- |

요 약 본

| 프로젝트 정보 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 스마트 배터리 실측 데이터 활용 AI 이상 탐지·진단 알고리즘 및 시스템 구축 |  |  |  |
| 주제 영역 | ■ 생활 | ■ 업무 | ■ 공공/교통 | □ 금융/핀테크 |
|  | □ 의료 | □ 교육 | □ 유통/쇼핑 | □ 엔터테인먼트 |
| 기술 분야 | ■ 소프트웨어 | ■ 인공지능 | ■ 스마트 디바이스 | □ 방송, 콘텐츠 |
|  | ■ 디지털융합 | □ 차세대통신 | □ 사이버보안 |  |
| 성과 목표 | ■ 논문게재 및 포스터 발표 ■ 앱등록 ■ 프로그램등록 ■ 특허 ■ 기술이전 ■ 실용화 ■ 공모전(2026 한이음 및 대한민국 모두의 아이디어 공모전) |  |  |  |
| 프로젝트 소개 | 전압·전류·온도·SOC와 가스·압력·음향 Raw 데이터를 수집하고, LSTM-AutoEncoder로 정상패턴 대비 이상점수를 산출하는 배터리 열폭주 조기감지 관제 시스템이다. React 대시보드에서 실시간 상태, 알림, 릴레이/Kill-Switch 대응을 통합 제공한다. |  |  |  |
| 개발 배경 및 필요성 | 리튬이온 배터리 사용 증가로 보조배터리 발화와 전기차 화재 등 안전 이슈가 커졌지만, 기존 보호회로는 임계치 초과 후 차단하는 사후 대응에 머무른다. 미세한 전압 강하, 온도 상승, 오프가스 등 전조를 데이터 기반으로 조기 탐지할 필요가 있다. |  |  |  |
| 프로젝트 특·장점 | 센서 실측값을 Kafka·TimescaleDB에 누적하고 AI가 이상징후를 사전에 판단한다. 에지 릴레이 인터락과 웹 관제, 카카오 알림, 배터리 자산관리/세션 태깅을 결합해 단순 모니터링이 아닌 예방형 안전관리 흐름을 제공한다. |  |  |  |
| 주요 기능 | 센서 수집, Kafka 스트리밍, 시계열 DB 적재, LSTM-AutoEncoder 학습/추론, 이상점수·상태 등급 산출, 실시간 대시보드, 알림 센터, 이벤트 이력, 배터리 자산관리, 릴레이 차단/복구 기능을 제공한다. |  |  |  |
| 기대효과 및 활용 분야 | 열폭주 전조 조기 감지로 화재 사고를 예방하고, 연구·교육용 배터리 진단 데이터셋과 AI 모델 검증 기반을 확보한다. 향후 드론·웨어러블·전동 모빌리티·EV·ESS 안전 관제 및 품질관리 플랫폼으로 확장 가능하다. |  |  |  |

본 문 # 본문 제목은 임의로 수정하거나 삭제할 수 없음

I. 프로젝트 개요 # 프로젝트개요는 2장 이내로 작성

※ 평가항목 : 기획력 (필요성, 차별성)

1. 프로젝트 소개

1)

-

# 기획의도, 프로젝트 내용, 정의 등 그림을 포함하여 개조식으로 작성 (항목별 핵심내용만 작성)

2. 개발 배경 및 필요성

1)

-

# 프로젝트 제작 동기 및 목적 작성

3. 프로젝트 특·장점

1)

-

# 프로젝트의 주요 기능을 중심으로 기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성을 작성 - 기존 프로젝트를 업그레이드한 경우 기존 프로젝트와 비교하여 차이점 및 차별성을 작성 - 유사 프로젝트가 있는 경우 그 내용 및 유사 프로젝트와 비교하여 본 프로젝트의 특이점 및 차별성 작성 - 신규 창작 프로젝트인 경우 독창성을 충분히 설명하여 작성

II. 프로젝트 내용

※ 평가항목 : 기술력 (기능구체성, 난이도, 완성도)

1. 프로젝트 구성도

1) 에지-클라우드-AI-웹 통합 구성

- Raspberry Pi가 센서 Raw를 AWS EC2 Kafka로 발행하고, Consumer/TimescaleDB가 적재한 뒤 Google Colab AI가 이상점수를 산출하여 웹 대시보드와 알림으로 전달한다.

※ 에지는 device_id와 Raw만 발행하며, battery_id는 백엔드 측정 세션 태깅으로 부여한다.

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

| 구분 | 기능 | 설명 | 현재진척도(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W | Kafka·DB 데이터 파이프라인 | battery-raw-metrics/alerts/events 토픽, Consumer 적재, TimescaleDB 하이퍼테이블과 세션 태깅 설계 | 55% |
|  | AI·웹 관제 서비스 | LSTM-AutoEncoder 이상점수, React 대시보드, WebSocket 실시간 갱신, 카카오 알림·릴레이 제어 화면 | 60% |
| H/W | 다중 센서 수집 장치 | INA226, BQ27441, DS18B20, MLX90614, ADS1115 기반 전압·전류·온도·SOC·가스·압력·음향 수집 | 50% |
|  | 릴레이·측정 모드 인터락 | 모드 1~3 상호배제, active 세션 단일성, Kill-Switch 물리 차단 및 충·방전 안전 구성 | 45% |

2) S/W 주요 기능

| 기능 | 설명 | 프로젝트실물사진 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시간 관제 대시보드 | WebSocket으로 전압·전류·전력·SOC·온도·이상점수와 최근 이벤트를 갱신하고 상태 등급을 카드/차트로 표시 | 웹 프로토타입·기능정의서 기준 |  |
| 배터리 자산관리 /측정 세션 | 배터리 등록·선택·연결 확인 후 measurement_session을 생성하고 적재 시 battery_id를 태깅 | 배터리 관리·상세 이력 화면 기준 |  |
| AI 이상탐지 /알림·제어 | LSTM-AutoEncoder 이상점수, XAI 근거, 알림 Ack, 카카오 알림, 릴레이 차단/복구 승인 제공 | 이상탐지·알림·릴레이 화면 기준 |  |

3) H/W 주요 기능

| 기능/부품 | 설명 | 프로젝트 실물사진 |
| --- | --- | --- |
| 센서 계측부 | INA226·BQ27441·DS18B20·MLX90614·ADS1115 기반 V/I/W/SOC/온도/가스/압력/음향 Raw 수집 | 부품 목록·설계 산출물 기준 |
| 전원/릴레이 안전부 | TP4056 충전, 전자부하, 릴레이 모듈로 충·방전 실험, 모드 상호배제, 이상 시 Kill-Switch 차단 구성 | 하드웨어 구성도 기준 |

3. 주요 적용 기술

• AI 이상탐지: 30-step 시계열 창(V/I/T/SOC, V_drop, dT/dt 등)을 LSTM-AutoEncoder로 복원하고 재구성 오차를 이상점수로 산출한다. • 수집/저장: Raspberry Pi 센서 Raw → Kafka 3토픽(raw/alerts/events) → TimescaleDB 하이퍼테이블에 battery_id·session_id 기준 적재한다. • 관제/대응: WebSocket 대시보드, 카카오 알림/Ack, 이벤트 이력, 릴레이 승인 및 Fail-Safe 차단 흐름을 제공한다.

4. 프로젝트 개발 환경

| 구분 |  | 상세내용 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| S/W 개발환경 | OS | Raspberry Pi OS, Ubuntu/AWS EC2, Google Colab Runtime, 사용자 브라우저 환경 |  |
|  | 개발환경(IDE) | VS Code, Google Colab Notebook, GitHub/Git, LibreOffice/문서 산출물 도구 |  |
|  | 개발도구 | Docker, Apache Kafka, PostgreSQL, TimescaleDB, REST API, WebSocket, Kakao Talk API |  |
|  | 개발언어 | Python, Java/Spring Boot 또는 Flask, TypeScript/React, SQL |  |
|  | 기타사항 | TLS/SASL 보안 연결, 토픽 분리(raw/alerts/events), 반응형 웹·다크모드·접근성 고려 |  |
| H/W 구성장비 | 디바이스 | Raspberry Pi 5, 1S Li-ion 배터리팩, TP4056 충전모듈, 릴레이 모듈, 전자부하 테스터 |  |
|  | 센서 | INA226, BQ27441, DS18B20, MLX90614, ADS1115, MQ-2, FSR-402, 음향 센서 |  |
|  | 통신 | I2C, 1-Wire, GPIO, ADS1115 아날로그-I2C 브리지, Kafka TLS/SASL, WebSocket |  |
|  | 언어 | Python 기반 센서 드라이버·폴링 스케줄러·Kafka Producer |  |
|  | 기타사항 | 캡톤 테이프·서멀 패드·실리콘 전력선·외장 케이스 등 실험 안전 보조재 사용 |  |
| 프로젝트 관리환경 | 형상관리 | Git/GitHub 기반 형상관리, PLAN.md·기능정의서·PPT 산출물 버전 관리 |  |
|  | 의사소통관리 | Discord, 카카오톡, 멘토링 회의, Notion을 통한 일정·이슈·회의록 관리 |  |
|  | 기타사항 | 한이음 산출물 양식, 설계 산출물 PPT, HTML 프로토타입, Markdown 문서로 요구사항 추적 |  |

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력

• 예방형 안전관리: 임계치 초과 후 차단하는 방식에서 벗어나 정상패턴 학습 기반 이상점수로 열폭주 전조를 조기 포착한다. • 데이터/추적성: battery_id와 measurement_session으로 반복 측정 이력을 누적하고, Kafka 재처리·TimescaleDB 보존·감사 로그로 관제 근거를 남긴다. • 확장성: 반응형 React 대시보드, 카카오 알림, 관리자 통합 관제, 릴레이 인터락을 결합해 연구 시연에서 초기 운영 콘솔로 확장 가능하다.

III. 프로젝트 수행 내용

※ 평가항목 : 수행능력 (문서완성도, 문제해결능력, 수행충실성)

- 프로젝트 수행일정

| 프로젝트 기간(한이음 드림업 사이트 기준) |  | 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 추진내용 | 프로젝트 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 종료 (성과등록) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 기획부터 결과물 도출까지의 수행절차, 일정 및 현황 기재 # 프로젝트 기간은 노란색 셀 색상으로 표시, 필요 시 줄 추가

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

-

# 프로젝트 진행 중 발생한 문제점 및 해결 경험 작성

2) 프로젝트 개발 측면

-

# 기술적으로 발생한 문제점 및 해결 경험 작성

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

-

# 소속 및 성명 삭제

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

※ 평가항목 : 기획력 (활용가능성)

1. 프로젝트의 기대효과

-

# 해당 프로젝트를 통한 기존 서비스와의 차별성과 시장성(가격 우위성) 등 작성

2. 프로젝트의 활용분야

-

# 해당 프로젝트를 통한 서비스 활용분야에서의 실질적인 효과 작성